ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТУ КАРТЫ

- Макет карты выполняется в масштабе 1:1. Размер карты 86x54мм, радиус закругления 3мм. Печатное поле должно иметь размер 88х57мм  без закругленных углов.

- Файл макета должен быть предоставлен в форматах .ai, .eps (Adobe Illustrator V8.0). Файлы в формате .psd принимаются только с разбивкой по слоям (фон, изображения, текст), снабжённые необходимыми комментариями.

- Макет карты должен быть выполнен в цветовой системе CMYK, для отдельных элементов изображения цвет может быть задан номером по палитре Pantone.

- Элементы, выполняемые эмбоссированием, тиснением фольгой, полосы для подписи должны быть выполнены отдельно от основного изображения, в векторном виде.

- Растровые элементы изображения должны быть сделаны с разрешением 300 dpi (точек на дюйм) в режимах CMYK, Grascale и не менее 800 dpi - режим Bitmap. Так же их необходимо предоставить отдельными файлами в формате .tiff.

- Текстовые элементы макета карты должны быть переведены в “кривые” или приложены.  Если требуется корректировка текста, шрифты предоставляются отдельной папкой.

- Файлы в сжатых форматах  в печать не принимаются.

- Все элементы изображения, кроме фона, не должны располагаться ближе, чем на 3мм от края карточки, магнитной полосы, подписной и стираемой панелей.

- Минимальная толщина пропечатываемых символов и штрихов (шрифт рубленный без засечек) – 0,02мм.

- Недопустимо использовать в макетах эффекты, связанные с прозрачностью. Тени необходимо отделить от текста и слить с фоном как растровое изображение.

- Во избежание ошибок, связанных с особенностями отображения макетов в различных графических приложениях,  вместе с макетами НЕОБХОДИМО приложить файлы с сопоставленными оборотными и лицевыми сторонами карт в .jpg, или .gif.

- Макет карты должен сопровождаться заполненным техническим заданием.

- Информация должна быть предоставлена на следующих носителях CD-R/RW, DVD+/R/RW, дискеты 3,5”, flash-накопители (USB). Возможно предоставление макетов по электронной почте support@orenkart.ru.

- Файлы не должны содержать в названиях русских букв, имя файла не более 8 символов.