ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

1. Эмбоссирование

Файлы на эмбоссирование принимаются в формате Excel. Текстовая информация (имена, фамилия и пр.) должна быть набрана заглавными буквами. Данные, которые необходимо эмбоссировать на разных строках, должны быть расположены в файле в разных столбцах. Наносить эмбоссирование возможно только вдоль длинной стороны карты. Размер эмбоссируемых символов: цифры – 3 мм или 5 мм, буквы (русские и латинские) – 3 мм. Эмбоссирование логотипов и другой графики невозможно. Эмбоссируемые данные должны отступать от краев карты минимум на 5 мм. Не допускается размещение эмбоссируемых данных рядом с магнитной полосой ближе, чем на 5 мм. При размещении эмбоссирумых данных следует учесть,  будут ли заминаться данные на обороте карты.

2. Кодирование магнитной полосы

Кодирование магнитной полосы производится на 1-ю, 2-ю  и 3-ю дорожки. Файлы на персонализацию принимаются в формате Excel. Текстовая информация (имена, фамилия и пр.) для кодирования магнитной полосы должна быть набрана заглавными буквами.

3. Штрих-код

Чаще всего используются следующие стандарты: Barcode 39 – любое количество символов, возможно кодирование как цифр, так и букв; EAN-13 – кодируются 12 цифр, без букв, 13-ая цифра вычисляется на основании алгоритма; EAN-8 – кодируются 7 цифр, 8-ая цифра вычисляется на основании алгоритма. Возможно выполнение штрих-кода как с отображением под ним закодированных цифр, так и без. Штрих-код печатается черным цветом, нормальный цвет фона – белый. Фон другого цвета снизит уверенность считывания штрих-кода или приведёт к полному несчитыванию штрих-кода. Длина штрих-кода зависит от кодируемой информации и типа штрих-кода. Штрих-код на карточке должен располагаться с отступом не менее 3мм от края карточки и магнитной полосы. Требования для конкретного типа  штрих-кода уточняются дополнительно при согласовании оригинал-макета карточки.  При офсетной печати карт с лакировкой штрих-код можно нанести только на чистый пластик, т.е. без краски и лака под штрих-кодом, это должно быть учтено при разработке макета карты.

4. Печать номера и другой переменной информации

Файлы для персонализации принимаются в формате Excel. При офсетной печати с лакировкой на пластике персонализаруемые данные наносятся только на чистый пластик, т.е. без краски и лака (это следует учесть при разработке макета). Печать персональных данных выполняется черным цветом.

5. Сублимационная печать.

Сублимационная печать возможна по белому или цветному пластику. Печать возможна как монохромными лентами (то есть без оттенков – в том числе золото, серебро), так и цветными. В макете на сублимационную печать не допускаются: большие цветовые заливки, плашки, точное совмещение цветов и слишком мелкие элементы. Все изображения должны быть размещены на отдельных  страницах и окрашены в черный цвет. Печать осуществляется с разрешением 300 dpi в CMYK.

6. Тиснение

Тиснение – это вид печати, при котором изображение на запечатываемых материалах создаётся под давлением специальным штампом (клише). Макет на тиснение предоставляется в масштабе 1:1, цвет мест тиснения 100% черный. Минимальная толщина линий – 1 мм. Недопустимо использование шрифтов с засечками или очень маленького размера.